| РОСГИДРОМЕТ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») Дагестанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» (Дагестанский ЦГМС) Маячная ул., д. 18, г. Махачкала, 367001. Тел. /факс (8 872-2) 67-28-09 Телеграфный адрес МАХАЧКАЛА ПОГОДА E-mail: daggidromet@mail.ru |  |
| --- | --- |
| № 1135 от 06 декабря 2021 г. | ##### Врио министра природных ресурсов и экологи РД Р.М. Гамидову |

Уважаемый Рахман Магомедович!

На Ваш запрос от 02.12.2021 за №15-02/2-5682/21 года направляем Вам состояние  загрязнения атмосферного воздуха в  г. Махачкала за ноябрь месяц.  Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на трех стационарных постах, расположенных в г. Махачкала.

Приложение.       Список …на 1  листах в 1 экз.

Начальник

Дагестанского  ЦГМС – филиала

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»             А. М. Дадашев

Состояние загрязнения атмосферного воздуха

г. Махачкала

Наблюдения за загрязнением  атмосферы проводятся Дагестанским ЦГМС  на 3 постах города. Наблюдения проводятся 6 дней в неделю 3 раза в сутки.

Измеряются концентрации  пыли, диоксид  серы, оксида углерода, диоксида азота,  формальдегида, твердые фториды и фтористого водорода.

Показатели загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м3). Степень загрязнения атмосферы примесью оценивается при сравнении  концентрации примесей с ПДК.

ПДК - предельно допустимая концентрация примесей, установленная Минздравом

России.

Используется два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая  повторяемость (НП):

СИ - наибольшая измеренная за текущий месяц концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на всех постах за одной примесью.

НП - наибольшая  повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах за одной  примесью.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей.

Таблица - Оценка степени загрязнения атмосферы.

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | низкое | СИ. | 0-1 |
|  |  | ИП, % | 0 |
| 11 | Повышенное | СИ, | 2-4 |
|  |  | НП, % | 1-19 |
| 111 | Высокое | СИ, | 5-10 |
|  |  | НП,% | 20-49 |
| 1V | Очень высокое | СИ. | >10 |
|  |  | НП,% >50 |  |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из  этих показателей.

Повышенное  значение уровня загрязнения в г. Махачкале наблюдалось по пыли  (НП 3,7 %; СИ 1,1) и оксиду углерода (НП 10,0; СИ 9,5) в Ленинском районе- по ул.М. Ярагского; по пыли (НП 1,5%; СИ 0,8) и оксиду углерода  (НП 0%; СИ 3,5) в Кировском районе - по улице Маячная18; по пыли (НП 3,2%;СИ 1,1) и оксиду углерода (НП  0,0 %; СИ 4,6) в Советском районе -по  ул.Шамиля. Для других определяемых загрязняющих веществ НП составляла 0, СИ составил 0- 1,0.

В г. Махачкала в ноябре  2021 г. максимальные из разовых 
концентраций определяемых загрязняющих веществ не превышали 5 ПДК.