| УДК 628.4 Инв. № |  |
| --- | --- |

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Раздел 3 «Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации 
и размещению отходов»

Управляющий ООО «Датум Групп» _______________________ Р.А. Мацегоров

подпись

Руководитель проектного отдела ________________________ Е.В. Трапезникова

подпись

Ростов‒на‒Дону

2019
СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель	___________________________   С.А. Лустина			                     подпись

Нормоконтролер	 ___________________________   Е.В. Трапезникова

подпись

Исполнитель	____________________________   К. А. Старцева

подпись

Исполнитель	____________________________   Е. С. Локтионова

подпись

Исполнитель	____________________________   Ю. В. Глинка

подпись

РЕФЕРАТ

Раздел состоит из 17 страниц и содержит 6 таблиц.

Ключевые слова: ОТХОДЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, УТИЛИЗАЦИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, ЗАХОРОНЕНИЕ, ОБРАБОТКА.

В Разделе 3 «Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов» представлены установленные в Республике Дагестан целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов и о достигнутых значениях указанных целевых показателей, о доле обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности, о доле обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов, о доле утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов, о доле обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов, о доле захороненных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..5

3. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов	…...6

3.1 Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов и о достигнутых значениях указанных целевых показателей на территории Республики Дагестан	……………………………………………………………………………………6

3.2 Доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I- V классов опасности…………………………………………10

3.3 Доля обезвреженных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов	………………………….12

3.4 Доля утилизированных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов	…………………….……13

3.5 Доля обработанных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов	………………………….14

3.6 Доля захороненных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов	………………………….	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	…………………………………………………………………..………16

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	……………………………………17

ВВЕДЕНИЕ

Согласно   распоряжению Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.

Для выполнения данного требования и в целях улучшения экологической и санитарно- эпидемиологической ситуации в Республике Дагестан необходимо создание комплексной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.

Существующая в Республике Дагестан система обращения с отходами основана преимущественно на захоронении отходов на полигонах, и лишь небольшая часть образующихся отходов обезвреживается и утилизируется.

3 Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов

3.1 Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов и о достигнутых значениях указанных целевых показателей на территории Республики Дагестан

Для достижения поставленных задач рекомендуется руководствоваться приоритетами в области обращения с отходами, указанными в Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 №84-р согласно которой иерархия приоритетов в области обращения с отходами такова (в порядке снижения приоритета):

- максимальное использование исходных сырья и материалов;

- предотвращение образования отходов;

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработка отходов;

- утилизация отходов;

- обезвреживание отходов;

- размещение (хранение и захоронение) отходов в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения [1].

В целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 22.12.2014 № 657 утверждена государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан», в которой установлены целевые показатели по утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, а также о количестве вторичных минеральных ресурсов, отбираемых из отходов и направляемых на переработку.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 №1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем», в качестве целевых принимаются следующие показатели:

- доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности (процентов);

- доля обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

- доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

- доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

- доля захороненных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов).

Данные целевые показатели представляют общую картину, сложившуюся в области утилизации, обезвреживания и размещения отходов на текущий момент, а также будут использованы для оценки эффективности реализации решений, принятых в территориальной схеме обращения с отходами, и качества услуг, предоставляемых региональным оператором.

Таблица 3.1 – Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на территории 
Республики Дагестан [2]

| Наименование показателя/год | 2014 (базовый год) | 2015-2020, всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы ТКО, перерабатываемых на МЭОКах по утилизации, тонн | - | 1 019 840 | 90 422 | 290 422 | 22 260 | 23 260 | 70 776 | 522 700 |
| Объемы неутильной части ТКО, подлежащих захоронению, тонн | - | 1 109 327 | 87 251 | 287 251 | 200 914 | 199 987 | 179 987 | 153 937 |
| Количество ВМР, отбираемых из отходов и направляемых на переработку, тонн | - | 472 158 | 3 171 | 3 171 | 27 155 | 28 774 | 131 457 | 278 430 |

Как видно из таблицы 3.1 целевые показатели направлены на уменьшение количества захораниваемых твердых коммунальных отходов до 153 937 тонн к 
2020 году.

Достижение и сохранение, установленного выше, уровня целевых показателей, возможно только при постоянном наращивании мощностей системы обращения с отходами и повышением ее эффективности.

3.2 Доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности

Доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I- V классов опасности представлены в таблице 3.2. Расчет производился по ниже представленным формулам.

| D1 | = | К (обезвр) | * | 100% | (1), где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К (образ) |  |  |  |

D1 – доля обезвреженных отходов производства и потребления I-V класса опасности

К (обезвр) – количество обезвреженных отходов производства и потребления I-V класса опасности;

К (образ) – количество отходов производства и потребления I-V класса опасности, образующихся от деятельности предприятий и организаций и от жизнедеятельности населения

| D2 | = | К (утил) | * | 100% | (2), где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К (образ) |  |  |  |

D2 – доля утилизированных отходов производства и потребления I-V класса опасности;

К (утил) – количество утилизированных отходов производства и потребления I-V класса опасности;

К (образ) – количество отходов производства и потребления I-V класса опасности, образующихся от деятельности предприятий и организаций и от жизнедеятельности населения

| D3 | = | К (захор) | * | 100% | (3), где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К (образ) |  |  |  |

D3 – доля захороненных отходов производства и потребления I-V класса опасности;

К (захор) – количество захороненных отходов производства и потребления I-V класса опасности;

К (образ) – количество отходов производства и потребления I-V класса опасности, образующихся от деятельности предприятий и организаций и от жизнедеятельности населения

| D4 | = | К (обр) | * | 100% | (4), где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К (образ) |  |  |  |

D4 – доля обработанных отходов производства и потребления I-V класса опасности;

К (обр) – количество обработанных отходов производства и потребления I-V класса опасности;

К (образ) – количество отходов производства и потребления I-V класса опасности, образующихся от деятельности предприятий и организаций и от жизнедеятельности населения

Таблица 3.2 – Доля обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I- V классов опасности, % [3]

| Класс опасности | Количество образующихся отходов, тонн | Количество обработанных отходов, % | Количество утилизированных отходов, % | Количество обезвреженных отходов, % | Количество размещенных отходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 1,092 | - | 0,000005 | 0,00008 | 0,000023 |
| II | 7,672 | - | 0,00017 | 0,00014 | 0,00009 |
| III | 35,325 | 0,00000007 | 0,0013 | 0,0003 | 0,00025 |
| IV | 728 420,539 | 21,5 | 0,93 | 0,003 | 51,48 |
| V | 661 299,945 | 14,6 | 0,3 | 0,013 | 47,25 |
| Всего | 1 389 764,573 | 36,12 | 1,25 | 0,016 | 98,73 |

3.3 Доля обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов

Доля обезвреженных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов в Республике Дагестан на отчетный период представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Доля обезвреженных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов [3]

| Вид отходов | Образовано, тонн/год | Обезврежено, % |
| --- | --- | --- |
| ТКО и подобные им | 1 343 184,062 | 0,000715 |

Виды ТКО которые подвергаются обезвреживанию:

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

3.4 Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов

Доля утилизированных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов в Республике Дагестан на отчетный период представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Доля утилизированных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов [3]

| Вид отходов | Образовано, тонн/год | Утилизировано, % |
| --- | --- | --- |
| ТКО и подобные им | 1 343 184,062 | 0,0012 |

Виды ТКО которые подвергаются утилизации:

- мусор и смет уличный,

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

3.5 Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов

Доля обработанных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов в Республике Дагестан на отчетный период представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Доля обработанных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов [3]

| Вид отходов | Образовано, тонн/год | Обработано, % |
| --- | --- | --- |
| ТКО и подобные им | 1 343 184,062 | 36,4 |

Виды ТКО и подобные им, которые были обработаны в Республики Дагестан:

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный),

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные),

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий,

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами,

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами,

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений,

- отходы из жилищ крупногабаритные,

- отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев.

3.6 Доля захороненных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов

Доля размещенных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов в Республике Дагестан на отчетный период представлены в таблице 3.6.

Таблица 5.3 – Доля размещенных твердых коммунальных отходов и подобных им в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов [3]

| Вид отходов | Образовано, тонн/год | Размещено, % |
| --- | --- | --- |
| ТКО и подобные им | 1 343 184,062 | 99,99 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наибольшее количество ТКО идет на размещение – 99,99% от общего количества образованных ТКО на территории Республики Дагестан.

В целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 22.12.2014 № 657 утверждена государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан», в которой установлены целевые показатели по утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, а также о количестве вторичных минеральных ресурсов, отбираемых из отходов и направляемых на переработку. Целевые показатели, представленные в программе, направлены на уменьшение количества захораниваемых твердых коммунальных отходов до 153 937 тонн к 2020 году.

Достижение и сохранение, установленного выше, уровня целевых показателей, возможно только при постоянном наращивании мощностей системы обращения с отходами и повышением ее эффективности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 
№84-р «Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года».

- Постановление Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 №657 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан» (с изменениями на 13.03.2019)

- Раздел 13. Приложения К.6, К.7, К.8, К.9, К.10